文件序号：

：

上海市智能网联汽车测试与示范实施办法（修订稿）

# （征求意见稿）

# 第一章 总 则

第一条 为加快智能网联汽车技术的创新与应用，规范本市智能网联汽车测试与示范工作（包括道路测试、示范应用、示范运营、商业化运营），依据《上海市智能网联汽车测试与应用管理办法》及相关法律法规、政策规定，结合本市实际，制定本实施办法。

第二条 在本市行政区域内，开展组合驾驶辅助、有条件自动驾驶、高度自动驾驶智能网联汽车测试与示范工作，以及相关监督管理工作，适用本办法。

第三条 智能网联汽车测试与示范工作，应当遵循鼓励创新、审慎包容、安全有序、开放合作、绿色环保的工作原则。

第四条 智能网联汽车测试与示范工作，实行分级分类管理，结合驾驶自动化等级、道路风险等级及实施阶段，差异化落实监管与管理要求。

# 第二章 管理机构与职责

第五条 上海市经济和信息化委员会、上海市交通委员会、上海市公安局联合设立上海市智能网联汽车测试与示范工作专班（以下简称市工作专班），统筹负责本办法的组织实施。

上海市经济和信息化委员会作为市工作专班牵头单位，负责制定智能网联汽车产业发展规划，组织制定智能网联汽车相关技术标准，统筹推进测试与示范工作的协调及管理。按照国家规定实施智能网联汽车产品准入管理工作。

上海市交通委员会负责智能网联汽车道路运输管理工作，统筹推进道路基础设施开放及智能化升级等工作。

上海市公安局负责智能网联汽车相关号牌的核发与管理，依法开展道路交通安全管理工作。

第六条 市工作专班可委托市自动驾驶公共服务平台、第三方检测机构等技术服务单位为智能网联汽车测试与示范工作提供技术支持。

（一）市自动驾驶公共服务平台，负责建设和运行上海市自动驾驶数据平台，承担智能网联汽车测试与示范相关数据采集、动态监测及相关评估评价等工作，并面向行业提供智能网联数据语料服务；

（二）第三方检测机构，负责开展智能网联汽车测试与示范车辆的相关检测工作。

第七条 相关区人民政府、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会等市政府派出机构，在市工作专班指导下，结合辖区实际情况，健全智能网联汽车测试与示范工作协调机制，负责收取和预审申请材料，统筹做好测试与示范活动监管管理工作。落实属地安全管理责任，按需委托技术服务单位进行专项论证与风险评估，做好风险防控、隐患排查与突发事件应急处置工作。

# 第三章 测试与示范申请

第八条 测试与示范主体申请智能网联汽车测试与示范的基本要求：

（一）测试与示范主体、驾驶人或安全员符合相关要求（见附件1）；

（二）测试与示范车辆符合产品技术要求（见附件2、附件3、附件4）；

（三）测试与示范相关数据接入上海市自动驾驶数据平台。

第九条 测试与示范主要流程包括：

（一）测试与示范主体提出申请；

（二）市工作专班会同相关区组织专家对测试与示范申请开展评审；

（三）市工作专班确认测试与示范主体提交的安全性自我声明；

（四）测试与示范主体凭相关材料向本市公安机关交通管理部门申领机动车临时行驶车号牌。

（五）申请示范运营确认通过的，由市交通委向示范运营主体发放智能网联汽车示范运营通知书，并由市道路运输局或者区交通行政管理部门依法发放车辆营运证件。

第十条 针对测试与示范主体在其他省、市取得测试与示范资格，或申请车辆已进入国家智能网联汽车准入试点产品公告的，市工作专班可根据相关政策法规、技术标准和测试与示范主体已开展测试与示范的情况，简化相应的申请流程和测试项目。

第十一条 道路测试申请材料包括：

（一）道路测试主体生产经营情况；

（二）道路测试车辆的驾驶自动化等级声明及驾驶自动化功能对应设计运行条件的说明；

（三）道路测试车辆符合产品技术要求（见附件2、附件3、附件4）的证明材料；

（四）道路测试车辆数据接入上海市自动驾驶数据平台的能力证明；

（五）道路测试方案；

（六）安全风险分析应对及应急预案；

（七）为申请车辆购买的机动车交通事故责任强制险、商业险保单或事故赔偿保函；

（八）市工作专班要求的其他材料。

第十二条 示范应用申请材料包括：

（一）示范应用主体生产经营情况；

（二）道路测试阶段总结报告；

（三）道路测试车辆符合产品技术要求（见附件2、附件3、附件4）的证明材料；

（四）示范应用能力评估报告；

（五）示范应用车辆数据接入上海市自动驾驶数据平台的能力证明；

（六）示范应用方案；

（七）安全风险分析应对及应急预案；

（八）为申请车辆购买的机动车交通事故责任强制险、商业险保单或事故赔偿保函；

（九）载人车辆的志愿者招募方案或者载货车辆的物流方案、风险告知书、应急保障预案、购买保险凭据材料等；

（十）市工作专班要求的其他材料。

第十三条 示范运营申请材料应当符合本市示范运营管理相关规定。

第十四条 申请开展智能网联汽车商业化运营的，所投入运营的智能网联汽车应当进入工业和信息化部道路机动车辆产品公告目录或者获得具备同等条件的产品认定，且应当取得公安机关交通管理部门登记发放的车辆号牌、行驶证等登记凭证。办理与服务内容相匹配的道路运输经营资质和车辆营运证件后方可开展商业化运营活动。

# 第四章 测试与示范管理

第一节  活动管理

第十五条 测试与示范主体应当按照以下要求开展相关活动：

（一）严格按照批准的特定道路、路线或区域，以及特定时间段开展相关活动；

（二）不得在道路上开展制动性能试验；

（三）不得私自断开数据监控，车辆监控数据发生异常的，测试与示范主体应当主动停止相关活动，经技术服务单位排查并确认恢复正常后方可继续开展；

（四）道路测试期间，除经专业培训的测试人员、用于模拟货物的配重和测试数据记录设备外，测试车辆不得搭载其他与测试无关的人员和货物；

（五）示范应用和示范运营期间，搭载的人员和货物不得超出道路测试时车辆的额定乘员和核定载质量，不得搭载危险货物；

（六）开展网联相关测试前，测试与示范主体应当与相关网络运营商对测试范围的移动通信信号传输质量、车辆之间的联络状态、远程平台、冗余系统进行检查与监测，确保远程平台和车辆正常运行。

（七）车内无安全员的高度自动驾驶车辆在测试与示范应用活动期间发生故障的，应当立即进入最小风险运行模式，远程安全员应当采取应急处置措施，确保车辆处于安全状态。车辆无法运行的，测试与示范主体应当在故障发生后2小时内派员赶赴现场处理，降低故障车辆对正常交通流的影响。

（八）示范运营活动应当符合本市示范运营管理相关规定。

第十六条 道路测试主体应当在每年6月和12月向市工作专班提交道路测试总结报告。示范应用、示范运营主体应当每季度向市工作专班提交示范应用、示范运营总结报告。

## 第二节 变更管理

第十七条 测试与示范期间，测试与示范主体发生主体信息、软件系统、关键零部件、设计运行条件等重大变更的，应当向市工作专班提交变更申请，经技术服务单位结合变更情形完成静态检查及动态测试通过后，报市工作专班审议，办理备案手续。

第十八条 道路测试主体申请增加道路测试车辆数量，应当说明必要性并提交相关申请材料。对于车型、设计运行条件、软件系统和硬件配置相同的车辆，经过技术服务单位一致性抽检后，无需重复进行相同项目的测试。

第十九条 道路测试阶段发生下列变更情形之一的，道路测试主体向市工作专班提交相关材料完成备案，并同步更新安全性自我声明。

（一）驾驶人或安全员变更；

（二）车辆数量调整；

（三）变更测试路段，但新路段的道路风险等级、道路元素与已批准路段保持一致；

（四）进行软件更新，但未涉及软件架构重大调整、未新增自动驾驶功能且未变更系统设计运行条件。

第二十条 示范应用、示范运营阶段发生下列变更情形之一的，测试与示范主体向市工作专班提交相关材料完成备案，并同步更新安全性自我声明：

（一）驾驶人或安全员变更；

（二）车辆数量调整；

（三）变更示范应用或示范运营路段，但新路段的道路风险等级、道路元素与已批准路段保持一致。

第二十一条 车内无安全员的高度自动驾驶测试与示范活动，远程安全员人车比原则上为1：1，测试与示范主体根据车辆的实际运行情况，可向市工作专班提出申请，经确认通过后，可适时调整人车配比，但不得低于1:3。

第二十二条 道路测试或示范活动主体可根据实际需求，在安全性自我声明有效期满前30日内，向市工作专班提交安全性自我声明延期申请及技术服务单位出具的静态检查报告，经审核通过后，延长安全性自我声明有效期。每次延期不得超过18个月。

## 第三节 安全管理

第二十三条 测试与示范主体应当具有健全的安全管理制度，包括安全生产责任制度、安全生产业务操作规程、安全生产监督检查制度和车辆安全生产管理制度等。

第二十四条 测试与示范主体应当制定风险应急预案，应急预案应当根据实际情况及时更新和完善,并进行定期培训和演练。测试与示范期间发生交通事故、网络及数据安全事件的，车内的驾驶人、安全员，或者远程安全员应当立即采取应急处置措施，降低损失并控制风险。

第二十五条 申请车内无安全员的高度自动驾驶车辆测试与示范的主体，应当建立远程操控平台和后援保障机制，具备完善的通信系统以及后备控制链路，并满足网络与数据安全要求。

第二十六条 在测试与示范期间发生以下情形的，涉事主体应当立即停止相关活动，并分别于24小时内和5日内将事故信息和事故分析材料报送市工作专班。

（一）事故造成安全气囊展开；

（二）事故造成不可逆乘员约束装置或者弱势道路使用者辅助安全系统展开；

（三）发生人员受伤或者死亡；

（四）引发社会影响。

第二十七条 测试与示范主体应当对事故、安全事件以及社会影响事件发生的原因以及过程进行技术分析，及时消除安全隐患。

## 第四节 暂停与终止

第二十八条 开展测试与示范活动，存在下列情形之一的，市工作专班可对相关单位和人员进行约谈并要求整改；拒不整改或者整改不符合要求的，应当暂停其相关活动，直至完成整改：

（一）未按照规定配备相应的安全员或驾驶人；

（二）未按规定将测试与示范相关数据接入市自动驾驶数据平台；

（三）未按照规定传输和保存故障信息；

（四）擅自对已批准的车辆及其自动驾驶系统进行改装；

（五）软件升级、硬件变更未按规定备案或评估；

（六）发生交通违法行为以及因车辆原因造成的交通事故；

（七）未履行网络安全和数据安全保护义务、泄露和违规使用个人信息或者其他侵害志愿者或者乘客利益；

（八）未按照获批的车辆、周期、路段、时间、驾驶人等开展测试与示范；

（九）未及时报告交通违法和事故，或未按规定提交相关事故过程信息或事故分析报告。

第二十九条 开展测试与示范活动，存在下列情形之一的，市工作专班应当按照有关规定终止其相关活动：

（一）临时行驶车号牌到期或者被撤销的；

（二）车辆自动驾驶系统存在安全隐患且安全隐患无法消除的；

（三）发生严重交通违法行为、交通事故，或者存在重大安全风险；

（四）故意瞒报交通违法和事故、提供虚假的安全性自我声明或者数据、信息、报告等材料，或进行虚假宣传、扰乱正常秩序的；

（五）测试或者示范主体相关条件发生重大变化无法保障测试与示范活动实施的；

（六）无故消极停滞测试与示范活动的；

（七）存在其他重大问题的。

# 第五章 附 则

第三十条 本办法有关名词解释：

（一）组合驾驶辅助功能、有条件自动驾驶功能、高度自动驾驶功能是指《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021）定义的2级、3级和4级驾驶自动化功能。

（二）测试与示范车内驾驶人或安全员是指经申请主体授权，负责测试与示范安全运行，并且在出现紧急情况时采取应急措施的人员。车内驾驶人或安全员应能够在紧急情况下对车辆进行及时接管控制，在必要时及时采取相应安全措施。远程安全员还应能对车辆进行远程监控和在紧急情况下对车辆进行及时控制。

（三）测试与示范车辆是指申请用于测试与示范的智能网联汽车，包括乘用车、客车、货车以及专用车等道路机动车辆，车辆应当满足功能安全、预期功能安全和网络安全等过程保障要求。

（四）乘客志愿者是自愿参与示范应用体验，具备完全民事行为能力或者有监护人随行保障的不具备完全民事行为能力的自然人。乘客志愿者须充分了解智能网联汽车道路载人示范应用的内容、范围及风险，自愿参与示范应用并已签署相关协议。未成年志愿者应在监护人陪护下乘车。

第三十一条 本办法由上海市经济和信息化委员会、上海市交通委员会、上海市公安局负责解释。

第三十二条 本办法自20XX年XX月X日起施行，有效期至20XX年XX月XX日。xxxx 年 xx 月 xx 日印发的《上海市智能网联汽车测试与示范实施办法》同时废止。

附件：

1.测试与示范主体、驾驶人或安全员相关要求

2.具备组合驾驶辅助功能智能网联汽车的要求

3.具备有条件自动驾驶功能智能网联汽车的要求

4.具备高度自动驾驶功能智能网联汽车的要求

5.数据记录与评估的要求

# 附件1

测试与示范主体、驾驶人或安全员的相关要求

第一条 申请道路测试的主体应当符合以下条件：

（一）在中华人民共和国境内登记注册的独立法人单位；

（二）具备汽车及零部件制造、技术研发、试验检测等智能网联汽车相关业务能力；

（三）具备足够的赔偿能力；

（四）具有智能网联汽车自动驾驶功能测试评价规程；

（五）具备实时远程监控的能力，远程监控平台应能满足网络安全和数据安全的要求；

（六）具备事件记录、分析和重现的能力；

（七）具备系统的人员培训和安全保障体系；

（八）具备网络安全保障能力，满足软件升级管理要求；

（九）法律、行政法规、规章规定的其他条件；

（十）测试与示范主体应为测试与示范车辆购买机动车交通事故责任强制险，并购买商业保险或提供事故赔偿保函；进行载人示范活动的还应购买车上人员座位险或人身意外险等必要的商业保险。

申请示范应用的主体除满足条件（一）至（十）外，还应当符合以下条件：

（十一）由多个独立法人单位联合组成的申请主体，其中应当至少有一个单位具备示范应用能力，且各单位应当签署相关侵权责任划分的相关协议。

申请示范运营的主体除满足条件（一）至（十）外，还应当符合以下条件：

（十二）示范运营主体或者联合体中至少有一个单位具备运营服务能力和相关资质，且各单位应当签署运营服务及相关侵权责任划分的相关协议。

第二条 测试与示范驾驶人或安全员基本要求：

（一）取得相应准驾车型驾驶证并且有3年以上驾驶经历，熟悉本市测试区域有关道路情况；

（二）最近连续3个记分周期内无记满12分记录；

（三）最近1年内无超速50%以上、超员、超载、违反交通信号灯通行等严重交通违法行为记录；

（四）无酒驾、毒驾记录；

（五）无致人死亡或者重伤的交通事故责任记录；

（六）未达到国家法定退休年龄，并与申请主体或者运营方签订劳动合同或者劳务合同；

（七）法律、行政法规、规章规定的其他条件。

第三条 测试与示范车内驾驶人或安全员的补充要求：

测试与示范的车内驾驶人或安全员应经申请主体或者培训单位培训，熟悉测试规程，掌握自动驾驶系统相关知识，具有自动驾驶系统操作经验，具备紧急状态下应急处置能力，并提交相关证明材料。

第四条 远程安全员的补充要求：

测试与示范远程安全员，应熟悉掌握远程操控平台的操作技能，具有自动驾驶系统远程操作经验。

第五条 参与示范运营的驾驶人或安全员应具备相应的道路运输行业从业资质。

第六条 测试与示范驾驶人或安全员提供的信息，至少包括身份证、与申请主体的劳务或劳动关系证明、机动车驾驶证、安全驾驶证明、自动驾驶系统或者远程操控平台的操作培训证明。

# 附件2

具备组合驾驶辅助功能智能网联汽车的要求

## 第一节 测试车辆要求

第一条 测试车辆应当符合以下一般要求：

（一）未办理过机动车注册登记；

（二）属国产机动车的，应当提供机动车整车出厂合格证；对未进入公告车型的，如果制造商具备道路机动车辆生产企业及产品资质的，应当至少满足《机动车运行安全技术条件》（GB7258）的要求，如果制造商不具备资质的，应当满足对应车辆类型除耐久性以外的强制性检验项目要求；

（三）属进口机动车的，应当提供进口机动车辆强制性产品认证证书、随车检验单和货物进口证明书，对未取得进口机动车辆强制性产品认证证书的可提供车辆满足安全运行条件的声明和国家认可的第三方检测机构出具的相应车型强制性检验报告；

（四）车辆应当配置满足国家标准的紧急制动系统（AEBS）和车道保持辅助系统（LKA）；

（五）车辆应当配置驾驶人状态监测装置进行驾驶人脱离驾驶任务的检测。

第二条 测试车辆搭载的组合辅助驾驶功能至少应当通过以下测试项目：

（一）高快速路应用场景对应的交通标志、交通标线等的识别及响应；

（二）高快速路应用场景的道路交通基础设施与障碍物识别及响应；

（三）高快速路应用场景的行人与机动车的识别及响应；

（四）周边车辆行驶状态识别及响应，包括影响本车行驶的周边车辆加减速、切入、切出及静止等状态;

（五）动态驾驶任务；

（六）动态驾驶任务干预；

（七）风险减缓策略，包括设计运行边界、故障和失效等情形;

（八）自动紧急避险；

（九）道路通行规定符合性测试，包括遵守交通通行规则、正确使用灯光等。

# 附件3

具备有条件自动驾驶功能智能网联汽车的要求

## 第一节 测试车辆要求

第一条 测试车辆应当符合以下一般要求：

（一）未办理过机动车注册登记；

（二）属国产机动车的，应当提供机动车整车出厂合格证；对未进入公告车型的，如果制造商具备道路机动车辆生产企业及产品资质的，应当至少满足《机动车运行安全技术条件》（GB7258）的要求，如果制造商不具备资质的，应当满足对应车辆类型除耐久性以外的强制性检验项目要求；

（三）属进口机动车的，应当提供进口机动车辆强制性产品认证证书、随车检验单和货物进口证明书，对未取得进口机动车辆强制性产品认证证书的应当提供车辆满足安全运行条件的声明和国家认可的第三方检测机构出具的相应车型强制性检验报告；

（四）对因实现自动驾驶功能而无法满足强制性检验要求的个别项目，应当提供其未降低车辆安全性能的证明；

（五）具备“人工操作”和“自动驾驶”两种模式，能以安全、快速、简单的方式实现模式转换并有相应的提醒，确保在任何情况下都能切换到人工操作模式；

（六）车辆应当配置车内驾驶人位安全员接管能力的监测功能；

（七）具有显著的标志图案以及自动驾驶运行状态标志；

（八）具备系统冗余，确保在系统发生故障或者运行状态超出设计运行条件时，测试车辆能够通知驾驶人或安全员进行人工接管或转为最小风险运行模式；

（九）具备最小风险策略，且最小风险策应具备执行变更车道过程的能力；

（十）法律、行政法规、规章规定的其他条件。

第二条 测试车辆具备的有条件自动驾驶功能应通过以下测试项目：

（一）交通信号识别及响应，包括交通信号灯、交通标志、交通标线等;

（二）道路交通基础设施与障碍物识别及响应，应当考虑系统可探测但不可识别的目标物;

（三）行人与非机动车识别及响应，包括横穿道路和沿道路行驶;

（四）周边车辆行驶状态识别及响应，包括影响本车行驶的周边车辆加减速、切入、切出及静止等状态;

（五）动态驾驶任务，应当覆盖产品功能定义和设计运行条件;

（六）动态驾驶任务干预及接管;

（七）最小风险策略，包括设计运行边界、故障和失效等情形;

（八）自动紧急避险，包括自动驾驶系统开启及关闭状态;

（九）道路通行规定符合性测试，包括遵守交通通行规则、正确使用灯光、探测优先通行车辆或识别交通警察，并至少能发出介入请求等;

（十）网联协作式驾驶能力测试（如适用）；

（十一）产品特殊应用场景应当按具体申报功能开展测试。

## 第二节 示范应用车辆要求

第三条 车辆应当满足对应车辆类型道路机动车辆产品准入的要求。

第四条 车辆应当达到国家智能网联汽车自动驾驶功能产品准入的相关技术要求。

## 第三节 示范运营车辆要求

第五条 示范运营车辆应当满足本市示范运营的相关管理规定对于车辆的要求。

## 第四节 商业化运营车辆要求

第六条 开展智能网联汽车商业化运营的车辆应当进入工业和信息化部道路机动车辆产品公告目录或者获得具备同等条件的产品认定。

# 附件4

具备高度自动驾驶功能智能网联汽车的要求

## 第一节 测试车辆要求

第一条 测试车辆应当符合以下一般要求：

（一）未办理过机动车注册登记；

（二）属国产机动车的，应当提供机动车整车出厂合格证；对未进入公告车型的，如果制造商具备道路机动车辆生产企业及产品资质的，应当至少满足《机动车运行安全技术条件》（GB7258）的要求，如果制造商不具备资质的，应当满足对应车辆类型除耐久性以外的强制性检验项目要求；

（三）属进口机动车的，应当提供进口机动车辆强制性产品认证证书、随车检验单和货物进口证明书，对未取得进口机动车辆强制性产品认证证书的可提供车辆满足安全运行条件的声明和国家认可的第三方检测机构出具的相应车型强制性检验报告；

（四）对因实现自动驾驶功能而无法满足强制性检验要求的个别项目，应当提供其未降低车辆安全性能的证明；

（五）具备“人工操作（包括远程控制）”和“自动驾驶”两种模式，能以安全、快速、简单的方式实现模式转换并有相应的提醒，确保在任何情况下都能切换到人工操作模式；

（六）申请车内无安全员的高度自动驾驶车辆应当具备远程后援能力，配置远程协助和远程控制功能，在自动驾驶系统因故障、失效或者车辆超出运行范围无法继续执行动态驾驶任务时，能够接受来自远程监控平台的引导决策等控制指令，并能够接收公安机关交通管理部门应急处置指令；

（七）具有显著的标志图案以及自动驾驶运行状态标志，以及发生故障或者事故后的警示装置，设置符合标准的夜间反光装置；

（八）具备系统冗余，确保在系统发生故障或者运行状态超出设计运行条件时，测试车辆能够立即转为最小风险运行模式；

（九）具备最小风险策略，且最小风险策应具备执行变更车道过程的能力；

（十）具备数据缓存功能，在发生数据传输障碍等情况时能够将相关数据、信息存储在车端。

（十一）法律、行政法规、规章规定的其他条件。

第二条 测试车辆具备的高度自动驾驶功能应当通过以下测试项目：

（一）交通信号识别及响应，包括交通信号灯、交通标志、交通标线等；

（二）道路交通基础设施与障碍物识别及响应，应考虑系统可探测但不可识别的目标物；

（三）行人与非机动车识别及响应，包括横穿道路和沿道路行驶；

（四）周边车辆行驶状态识别及响应，包括影响本车行驶的周边车辆加减速、切入、切出及静止等状态；

（五）动态驾驶任务，应覆盖产品功能定义和设计运行条件;

（六）动态驾驶任务干预及接管；

（七）最小风险策略，包括设计运行边界、故障和失效等情形；

（八）自动紧急避险，包括自动驾驶系统开启及关闭状态；

（九）道路通行规定符合性测试，包括遵守交通通行规则、正确使用灯光、探测优先通行车辆或识别交通警察，并至少能发出介入请求等；

（十）网联协作式驾驶能力测试（如适用）；

（十一）产品特殊应用场景应当按具体申报功能开展测试。

（十二）申请车内无安全员的高度自动驾驶功能，应当完成车内无安全员状态的封闭场地测试以及主驾位上有安全员的实际道路测试。

## 第二节 示范应用车辆要求

第三条 车辆应当满足对应车辆类型道路机动车辆产品准入的要求。

第四条 车辆应当达到国家智能网联汽车自动驾驶功能产品准入的相关技术要求。

第五条 自动驾驶系统使用人工智能算法的，应当进行人工智能安全风险的评估。

## 第三节 示范运营车辆要求

第六条 示范运营车辆应当满足本市示范运营的相关管理规定对于车辆的要求。

## 第四节 商业化运营车辆要求

第七条 开展智能网联汽车商业化运营的车辆应当进入工业和信息化部道路机动车辆产品公告目录或者获得具备同等条件的产品认定。

# 附件5

数据记录与评估的要求

- 数据记录

第一条 测试与示范主体应当按照要求将车辆实时运行状态数据和车辆安全事件数据上报到市自动驾驶数据平台。

第二条 在测试与示范活动中，车辆发生指定类型事件的（包括但不限于ADS退出、发出介入请求、启动最小风险策略、ADS严重失效、车辆严重失效、非锁定碰撞、有碰撞风险、锁定碰撞等），应当上报事件过程的原始数据，包括但不限于车辆多个视角的感知数据，以及车辆位姿数据、运动状态数据和驾驶操控数据。需对所述数据进行脱敏脱密处理后，报送至市自动驾驶数据平台。

第三条 市自动驾驶数据平台按照要求与相关部门和单位开展数据及信息共享工作。

第四条 上传市自动驾驶数据平台的报告内容包含安全事件分析、月度和年度评估、交通违法、交通事故的分析报告等。

第五条 数据的上传应当满足准确性、时效性、完整性、真实性和安全性的要求。

第二节 数据评估

第六条 在测试或者示范阶段内的，由技术服务单位对累积里程、时长和安全事件等基本情况进行评估。

第七条 申请下一阶段活动的，由技术服务单位基于车辆上报的上路通行过程数据，对已开展的测试或示范活动的场景覆盖有效性、不同道路风险等级场景安全性，系统运行有效性、系统可靠性进行综合评估，并出具综合评估报告。